附件1

定制验配类辅助器具适配定点服务机构

准入补充标准

定制验配类辅助器具（假肢、矫形器、助听器、助视器）适配难度较高，服务流程复杂，为规范定点服务机构认定工作，切实提升适配效果，申请机构除应当具备本办法第二点

所规定的有关条件外，还应当符合以下标准：

一、假肢、矫形器适配定点服务机构

（一）场地设置。定点服务机构用房总面积不低于150平米，其中，业务用房面积不低于总面积的70%。应当设接待室、测量取型室、功能训练室、模型加工室、打磨室、成型室、适配室、仓库等。

（二）设备要求。定点服务机构应当具备适配残疾人辅助器具所需的评估测量、适配组装、定制改制、维护维修的设备和工具（专用工作台、承重取型架、恒温水槽、矫形器阴型/阳型对线工具、抽风吸尘系统、烘箱、平板加热器、激光对线仪、打磨机、带锯机、砂轮机、平面磨床等），功能训练需要的基础设施设备（如姿势矫正镜，步行训练平行杠、坡道、扶梯，日常生活训练用具等）。

（三）人员配置。从事假肢矫形器制作的人员须取得相应职业资格，按规定在本机构参加社会保险，并接受市级及以上有关辅助器具技术、服务政策、残疾人相关法律法规等方面基本培训。

假肢适配定点服务机构应当至少分别有1名持有国家认可的假肢（制作）师职业资格证书专职人员、1名持有行业特有工种职业资格证书的假肢装配工专职人员、1名专职康复医师或康复治疗师，且均从事辅助器具配置工作3年以上。

矫形器适配定点服务机构应当至少分别有1名持有国家认可的矫形器（制作）师职业资格证书专职人员、1名持有行业特有工种职业资格证书的矫形器装配工专职人员、1名及以上专职康复医师或康复治疗师，且均从事辅助器具配置工作3年以上。

二、助听器适配定点服务机构

（一）场地设置。助听器适配定点服务机构用房总面积不低于40平米，其中，业务用房面积不低于总面积的70%。应当设有测听室、耳模室、验配室、维修室、评估室、档案室及康复指导室等。

（二）设备要求。助听器适配定点服务机构应当具备适配所必须的带扬声器的纯音听力计、耳印或耳膜制作设备（如胶管扩管器、光固化机、打磨钻孔工具等）、助听器编程设备、助听器维修工具、声级计。如对0—6岁儿童进行测听，还应具备小儿听力评估的相关仪器及设备等。

（三）人员配置。从事助听器验配服务的人员须取得相应职业资格，按规定在本机构参加社会保险，并接受市级及以上有关辅助器具技术、服务政策、残疾人相关法律法规等方面基本培训。

助听器适配机构应当至少配备1名具有耳鼻喉科专业背景的执业医师，并至少有1名国家认可的助听器验配师（国家职业资格4级及以上，如对0—6岁儿童测听，还应持有小儿听力学培训证书）。

三、助视器适配定点服务机构

（一）场地设置。助视器适配定点服务机构用房总面积不低于80平米，其中，业务用房面积不低于总面积的70%。应当设有接待室、评估室、适配室、训练室、档案室等。

（二）设备要求。助视器适配机构应当具备视力检查设备（如低视力专用视力检查表）、视野检查设备（如视野仪）、屈光检查设备（如电脑验光仪及验光配套设备）、色觉检查设备（如D16色觉检查图谱、色觉检查图）、裂隙灯、对比敏感度设备、便携式低视力助视器验配箱、助视器使用指导及视功能训练基本设施等。

（三）人员配置。从事助视器适配等服务的人员须取得相应职业资格，按规定在本机构参加社会保险，并接受市级及以上有关辅助器具技术、服务政策、残疾人相关法律法规等方面基本培训。

助视器适配机构应当至少配备1名具有眼科执行资格的医师，并至少有1名经过相关视障康复培训、持有国家认可的验光员或视光师资格证书的专业人员。